招标控制价编制说明

工程名称：莆田学院附属医院职工营养食堂工程

- 工程概况 1、建设地点：莆田学院附属医院 2、工程专业：建筑工程 3、工程类型：综合楼 4、工期质量：合同工期 120天；工程质量：合格工程 5、招标范围：莆田学院附属医院职工营养食堂。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：无； 6、工程特征： - 建筑面积：204m2； - 层数及檐口高度：主楼地上1层； - 结构质式：钢筋混凝土框架结构； - 基础类型：冲（钻）孔灌注桩基础；桩基直径0.8、0.9米，平均桩长15米； - 装饰情况：全装修； - 混凝土情况：采用非泵送商品混凝土； - 编制范围 按照南方建筑设计院设计的施工图纸，编制范围包括食堂土建及水电安装工程，具体范围如下： 1、不含三通一平，室外总体及管网工程； - 编制依据 1、图纸：福建省南方建筑设计院设计的施工图纸（2016年3月1日图纸设计变更、业主及设计院回复函等； 2、招标文件：广州高新工程顾问有限公司编制的2016年3月的招标文件；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无 3、地质勘察报告：设计院提供的岩土工程勘探报告； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)及现行补充或调整文件（截止2016年3月1日以前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）及现行补充调整文件（截止2016年3月1日以前）；其中，暂列金额：无；工程排污费：不计。 7、人材机价格：（1）人工单价，按照闽建筑函[2013]92号文人工单价及闽建筑函[2014]156号关于调整房屋建筑工程模板人工预算单价的通知。（2）施工机械台班价格，按照《2016年第1季度福建省施工机械台班单价》、执行建机一体化单价。（3）材料价格，参考《福建工程造价信息》（2016年3月）莆田市信息价、定额基期价格。 - 取费标准 - 工程类别：三类工程； - 风险费率：按2%； - 缩短工程措施费：无； - 优良工程增加费：无，合格工程； - 总承包管理费率：无； - 劳保费率：暂按甲类； - 价格调节基金费率：不计； - 税率：按3.477%； - 考虑的施工方法与措施 1、环境保护：无。 2、土方工程：按人工开挖考虑，泥浆土方外运距离按10公里计算；未考虑土方堆置及土源费用。 3、混凝土模板及支架：扣件式钢管支撑胶合板模板； 4、脚手架：外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架，使用时间按1个月计算； 5、施工排水、降水：未考虑； 6、垂直运输：按人工垂直运输考虑； 7、大型机械设备基础：尺寸规格按定额，基础下桩基已含在桩基工程中； 8、大型机械设备检测：无； 9、大型机械设备进出场及安拆：桩机1台，机械型号按定额； 10、基坑支护工程拆除：未考虑； 11、非夜间施工照明：无； 12、二次搬运：未考虑； 13、其他特殊措施：未考虑。 - 其他说明 - 土建部分 1、外墙柱位砌砖做法按实心标准砖砌。 2、基础垫层按C15混凝土。 3、PM0824、PM0821、1021玻璃按普通玻璃。 4、一层外窗不设置防盗网。 5、屋面细石混凝土等级C25、配筋规格A6@400。 6、屋面按结构找坡。 7、天沟做法按水泥砂浆找平。 8、挑檐天沟、雨篷做法地面水泥砂浆找平计入，顶棚按走道天棚做法计入。 9、墙身大样按结施计入。 10、配餐间、二更、副食库装修做法按主食库做法计入。 11、外墙涂料墙面面层按水泥漆计入。 12、壁扇及卫生洁具设计中标明由建设单位自定，计入。 13、热水器无具体参数型号且设计说明中标明由用户自理，不计入。 - 主要材料及设备 1、甲控品牌的材料设备情况及本控制价取定的品牌情况见下表 材料名称; 甲控品牌; 控制价取定品牌; 备注. 水泥; 炼石、华润、金牛; 炼石. 钢筋; 三钢（闽光）、中钢; 三钢（闽光）.